| Технический отчёт проведения дефектовки агрегата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | 06.08.2026 |  |  |

| Стороны: | Заказчик: | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие АО | ООО «БТЛ-Сервис» |  |
| Место проведения: | Площадка открытого сервиса ООО « БТЛ-Сервис» | Дата осмотра агрегата: | 06.08.2026г. |
| Оборудование: | Модель | Серийный № | Гаражный номер |
|  | БЕЛАЗ 7513Т | Y3B7513TES0005589 | 303 |
|  | Наименование агрегата: |  | Наработка агрегата, м/ч |
|  | 16GZPD33 |  | 5564 |
| Основание: | Осмотр на наличие крупных металлических частиц, предупреждение разрушения редуктора мотор колеса. |  |  |
| Примечание: |  |  |  |

| Раздел №1 | Произведенные операции |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр редуктора первого ряда на присутствие дефектов, указывающих на разрушения шестерен, валов, втулок, редуктора в целом. |

| Выводы по результатам проведённых работ: |  |
| --- | --- |
| При осмотре левого и правого бортового редуктора не обнаружено никаких признаков начального или глубокого разрушения, а именно: отсутствие зернистой стружки, трещин, деформаций, разбитых посадочных мест, биения и посторонних шумов при движении вперед- назад, увеличенных люфтов валов, втулок, сколов, выкрашивания, питтинг зубьев шестерен. Вывод: редуктор годен к дальнейшей эксплуатации без ограничений. |  |
| Раздел №2 Фотоматериалы (фотоотчет) |  |  |  |
| Рис.1 Пробег и м/ч самосвала |  | Рис. 2 Номер шасси и модель к/с |  |
| Рис.3 Сателлиты левого РМК |  | Рис.4 Сателлиты левого РМК |  |

| Рис. 5 Сателлиты правого РМК Рис. 7 Магнитный уловитель левого РМК | Рис. 6 Сателлиты правого РМК Рис. 8 Магнитный уловитель правого РМК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сторона | Должность | ФИО | Подпись |
| Исполнитель | Зам. начальника участка БТЛ-Сервис | Тимофеев Ростислав Сергеевич |  |
| Заказчик |  |  |  |

Составил: Зам. начальника участка ООО «БТЛ-Сервис» Тимофеев Ростислав Сергеевич.